Настройка Smart Hub Bridge для использования с Fibaro HC2

Разделы

Подготовка	1

Интерфейс настройки Smart Hub Bridge	1

Настройка доступа к Fibaro HC2	2

Привезка Smart Hub Bridge к iOs устройствам	3

# Подготовка

- Подключите блок питания к Smart Hub Bridge.

- Подключите Smart Hub Bridge к вашему роутеру, используя Ethernet кабель.

- Дождитесь загрузки Smart Hub Bridge (около 3-5минут)

# Интерфейс настройки Smart Hub Bridge

- Для того чтобы получить доступ к интерфейсу настройки Smart Hub Bridge необходимо установить IP адрес Smart Hub Bridge в вашей домашней сети. Это можно сделать несколькими способами:

  - Подключившись к вашему роутеру. Далее в списке DHCP клиентов можно найти Smart Hub Bridge

  - С помощью программ сканирования домашней сети. Например, Advanced Ip Scanner

- После этого откройте любой браузер, установленный на вашем компьютере, и введите IP адрес  Smart Hub Bridge из предыдущего шага + 8080 (это порт на котором работает Smart Hub Bridge)
Пример1: 192.168.0.110:8080
Пример2: 192.168.1.42:8080

- Вы должны быть перенаправлены на страницу авторизации пользователя. По умолчанию логин admin и пароль admin

Теперь вы получили доступ к интерфейсу настройки

# Настройка доступа к Fibaro HC2

Получив доступ к интерфейсу настройки необходимо указать, где находится ваш Fibaro HC2.

- Установите IP Fibaro HC2 в домашней сети. Это можно сделать используя программу  Fibaro Finder

- Откройте интерфейс настройки и перейдите в раздел Config

- Найдите раздел, отвечающий за доступ к Fibaro HC2

- В поле host введите IP адрес Fibaro HC2, установленный в предыдущем шаге

- В поле username введите имя пользователя вашего Fibaro HC2 (ВНИМАНИЕ: лучше создать отдельного пользователя и дать ему права на управление определенными устройствами).

- В поле password введите пароль пользователя вашего Fibaro HC2 (ВНИМАНИЕ: лучше создать отдельного пользователя и дать ему права на управление определенными устройствами)

- Сохраните новый Config и перезапустите сервис кнопкой в правом верхнем углу.

# Привезка HomeBridge к iOs устройствам

- Запустите программу ДОМ на вашем iPhone или iPad

- Начните добавление устройства

- Отсканируйте QR код, представленный в интерфейсе с помощью приложения

- Введите пин код, представленный в интерфейсе